# DIMENSIONAMENTO

A escolha da caixa de gordura a ser instalada na edificação deve levar em consideração o seu uso e a quantidade de cozinhas servidas.

| CAIXAS RETENTORAS DE GORDURA PEQUENA, SIMPLES E DUPLA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº COZINHAS | TIPO DE CAIXA | DIMENSÕES MÍNIMAS |  |  |  |
|  |  | DIÂMETRO INTERNO (cm) | PARTE SUBMERSA DO SEPTO (cm) | CAPACIDADE RENTEÇÃO (l) | DN TUBULAÇÃO SAÍDA (mm) |
| 1 | Pequena (CGP) cilíndrica | 30 | 20 | 18 | 75 |
| 2 | Simples (CGS) cilíndrica | 40 | 20 | 31 | 75 |
| 3 a 12 | Dupla (CGD) cilíndrica | 60 | 35 | 120 | 100 |
| OBSERVAÇÃO: Caixas prismáticas são aceitas desde que atendam aos requisitos de norma e que suas dimensões permitam a inscrição do diâmetro mínimo previsto no modelo circular. |  |  |  |  |  |

# MODELOS DE CAIXA DE GORDURA

Segue abaixo, alguns modelos de caixa de gordura.

- Circular

b) As caixas de gordura pequena, simples e dupla podem ser prismáticas.